家用太陽熱水系統產品品質國家監督抽查結果—2005年家用太陽熱水系統產品品質抽查合格率90.2% 國家質檢總局 產品品質監督司 家用太陽熱水系統（太陽能熱水器）是由太陽集熱器、貯熱水箱、管道及控制器等組成的節能產品，產品類型主要分為真空管型、平板型和悶曬型。據統計，2004年全國已有家用太陽熱水系統生產企業三千多家，總產量達到1350萬平方米。 為進一步規範企業的生產，提高產品品質，促進行業的健康發展，國家質檢總局對家用太陽熱水系統產品品質進行了國家監督抽查，共抽查了北京、江蘇、山東、浙江、安徽、廣東、湖北等7個省、市61家企業生產的61種產品，合格55種，產品抽樣合格率為90.2%。 本次抽查結果表明：一是連續的國家監督抽查促進了企業品質意識的提高，加強了品質管制，使家用太陽熱水系統產品品質整體水準有一定的提高。二是大中型企業的產品品質較好，本次國家監督抽查大中型企業產品的抽樣合格率均為100%。三是2004年國家監督抽查中反映問題突出的耐壓試驗專案，本次抽查全部合格。 本次抽查中發現的主要品質問題： 1、部分產品日有用得熱量(單天)/平均日效率項目不符合標準規定。日有用得熱量(單天)/平均日效率是衡量家用太陽熱水系統將太陽輻射能轉化為熱能的能力技術指標。日有用得熱量(單天)是在一定太陽輻照量（8h，≥17MJ/m2）下，貯熱水箱內的水溫不低於規定值(45℃)時，單位輪廓採光面積貯熱水箱內水的得熱量。平均日效率是在有太陽輻照（8h，≥17MJ/m2）的一天內，太陽熱水器貯水所獲得的熱量與照射到太陽熱水器採光面上的太陽輻射能量比。抽查的不合格產品中，有1種產品的日有用得熱量(單天)最低的為6.5 MJ/m2（國家標準規定，日有用得熱量(單天)≥7.5MJ/m2）。導致日有用得熱量（單天）/平均日效率不合格的原因：一是產品設計不合理，採光輪廓面積大、容水量小，致使容水量與採光面積的配比過小；二是產品設計中片面追求溫升，將容水量與採光面積的配比設計得過小；三是真空管數量少，增大了相鄰兩管之間的管間距。 2、部分產品容水量與標稱不符。國家標準中規定標稱的容水量應為用戶實際可用的水容量。本次抽查中有的產品容水量標注偏差最大的達到-34.3％，超過標準要求偏差±5％（出口敞開式）的6.9倍。 針對本次抽查中反映出的問題，國家質檢總局將責成各地品質技術監督部門嚴格按照產品品質法等有關法律法規的規定，對本次抽查中產品品質不合格的企業依法進行處理，並限期整改。同時，公佈一批抽查中較好的產品及其生產企業，引導消費者選購。國家質檢總局將繼續對該類產品品質進行跟蹤抽查，促使家用太陽熱水系統行業整體品質水準的提高，為消費者創造放心滿意的消費環境。 家用太陽熱水系統產品品質國家監督抽查結果紅黑榜 家用太陽熱水系統產品品質國家監督抽查部分品質較好的產品及其企業名單 序號; 企業名稱; 商標; 規格; 生產日期. 1; 皇明太陽能集團有限公司; 皇明; HM-20TT21/φ58-33°D; 2005-06-23. 2; 浙江美大太陽能工業有限公司; 美大; ZBD-245-8; 2005-06-10. 3; 江蘇省華揚太陽能有限公司; 華揚; D22Q-428-18; 2005-07-07. 4; 山東力諾瑞特新能源有限公司; 力諾瑞特; LPPCA47-16/8-42-AL; 2005-07-12. 5; 山東桑樂太陽能有限公司; 桑樂; Q-B-J-1-1.6/0; 2005-06-01. 6; 連雲港市太陽雨熱水器製造有限公司; 太陽雨; T2CD1500/20-128D; 2005-07-11. 7; 山東億家能太陽能有限公司; 億家能; YN-15TT18-42°; 2005-06-02. 8; 江蘇桑夏太陽能產業有限公司; 桑夏; Q-B-J-1-140/2.57; 2005-07-03. 9; 江蘇淮陰輝煌太陽能有限公司; 輝煌; F-18; 2005-07-15. 10; 北京清華陽光太陽能設備有限責任公司; 清華陽光; JB-130/45; 2005-06-29. 11; 合肥美菱太陽能科技有限公司; 美菱; ZZL-470-58/1815-I; 2005-07-19. 12; 常州市太陽寶熱水器有限公司; 太陽寶; 420CA-1.5×18支; 2005-06-18. 13; 浙江天目神實業有限公司; 天目神; QBJ-1-149/2.11/0.05; 2005-06-16. 14; 北京博大光正高新技術有限公司; 北大光正; φ47×1500×18×110L; 2005-06-28. 15; 廣東五星太陽能有限公司; 五星; TZC-42H5; 2005-06-11. 注：排名不分先後。 家用太陽熱水系統產品品質國家監督抽查部分品質較差的產品及其企業名單 序號; 企業名稱; 商標; 規格; 生產日期; 主要不合格項目. 1; 北京富樂泉能源技術開發有限公司; 富樂泉; 快樂泉 1516; 2005-07; 日有用得熱量試驗（單天）,貯熱水箱檢查,平均日效率試驗. 2; 海甯市袁花談橋寶光太陽能熱水器廠; 旭普; φ420×φ47×18支管; 2005-07-10; 日有用得熱量試驗（單天）,貯熱水箱檢查. 注：排名不分先後。 選購家用太陽熱水器的常識 目前，市場上銷售的家用太陽熱水器種類繁多，按照太陽集熱器種類來區分，可分為真空管式和平板式；按照結構區分，可分為一體式和分體式；按照製作工藝區分，可分為承壓式和非承壓式。目前，在市場上銷售的家用太陽熱水器最常見的大都是非承壓真空管式家用太陽熱水器。我們在選購家用太陽熱水器時，應注意以下幾點： 1、熱性能指標中，“日有用得熱量”或 “平均日效率”越高越好， “平均熱損因數”或“平均熱損係數”越低越好。 2、家用太陽熱水器的關鍵部件就是全玻璃真空太陽集熱管（簡稱真空管），真空管品質的好壞直接影響到整個家用太陽熱水器的性能。選購時應仔細觀察真空管內玻璃管上的塗層，這層塗層叫太陽選擇性吸收塗層，由於各廠家製作工藝不同，塗層顏色會有所區別，但一般都是黑色、深藍色或深灰色，品質好的塗層顏色均勻，膜層無劃痕、無起皮或脫落現象，玻璃上也沒有結石或節瘤現象，支撐內玻璃管的支撐件放置端正、不鬆動。 3、選購時還應注意真空管之間的管間距，配置外徑為φ47mm全玻璃真空太陽集熱管時，通常兩管的中心距在70 mm左右為宜。配置外徑為φ58mm全玻璃真空太陽集熱管時，通常兩管的中心距在80mm左右為宜。 4、家用太陽熱水器的支架設計應合理，應有足夠的強度和剛度才能確保有足夠的承重能力。在一些日常風力較大的地區，尤其是沿海地區，在選購家用太陽熱水器時還應注意該產品在設計上是否有抗風能力。 5、目前市場上，家用太陽熱水器的反光板形式多種多樣，有平面反光板、曲面反光板、壓花鋁板等等，在選購時應注意產品的反光板設計是否能充分利用到真空管的吸熱面，真空管能否最大程度上受光。 6、在選購時還應考慮到家中常住人口數量，以確定所購買家用太陽熱水器水容量的大小。一般以每人40升水的標準為宜。7、如果夠買的家用太陽熱水器需要配置電加熱裝置，應選擇具有電氣安全設計的產品。 8、選購其他相關配件，如自動上水裝置、水溫水位顯示儀、電磁閥等，對於這些裝置的選擇時一定要問清楚使用壽命和保修期限。 9、選購好一台家用太陽熱水器後，在安裝過程中應注意支架安裝是否牢固，所有螺絲及接頭是否上緊，上下水管安裝位置是否合理，熱水器本身是否有加固措施等等。另外，在上水管路中一定要安裝止回裝置，以防止熱水回流，倒灌入冷水管道。 10、家用太陽熱水器的售後服務也非常重要。最好選擇知名品牌產品和售後服務好的經銷商。因為家用太陽熱水器是耐用消費品，而且通常是安裝在樓頂，一旦出了故障，用戶很難自己解決，所以售後服務一定要有保障。目前，市場上整機免費保修期一般為3～5年不等。 11、由於家用太陽熱水器是安裝在戶外，長時間使用，真空管上就會被灰塵或雜質污染，從而導致吸熱效率降低。所以對熱水器的真空管應定期清洗，特別在冬季多雪的地區，雪後更需要及時清理。如受房屋設計影響，自己無法清理的，應詢問經銷商，售後服務裏是否包含有定期清洗一項。